Вопросы по импульсному фотолизу

В.Л. Иванов

Вопрос 1. Какие имеются ограничения для обнаружения короткоживущих продуктов фотохимических процессов с помощью импульсного фотолиза?

Вопрос 2. Какую роль выполняют светофильтры в установке импульсного фотолиза?

Вопрос 3. Как можно уменьшить интенсивность рассеянного света и флуоресценции, падающих на фотоумножитель?

Вопрос 4. Почему монохроматор в установке импульсного фотолиза помещается после образца, а не до него?

Вопрос 5. Почему для наносекундного импульсного фотолиза требуется спектральная лампа с большей интенсивностью света, чем в случае лампового импульсного

фотолиза?

Вопрос 6. Почему для регистрации триплет-триплетного поглощения растворы предварительно откачивают или продувают аргоном?

Вопрос 7. Почему величина триплет-триплетного поглощения при увеличении энергии вспышки стремится к пределу?

Вопрос 8. Какие имеются способы определения коэффициентов поглощения короткоживущих продуктов (на примере триплет-триплетного поглощения) наблюдаемых при импульсном фотолизе?

Вопрос 9. Как можно определить квантовый выход короткоживущих продуктов при импульсном фотолизе?

Вопрос 10. Как можно измерить рК триплетных молекул?

Вопрос 11. Почему время жизни триплетных молекул, наблюдаемых при импульсном фотолизе, уменьшается с увеличением энергии вспышки?

Вопрос 12. Можно ли наблюдать поглощение короткоживущих продуктов, если их время жизни меньше времени вспышки?

Вопрос 13. Какова роль триплетных молекул в возникновении замедленной флуоресценции исходных молекул?

Рекомендованная литература в электронном виде

1. В.Л. Иванов Метод импульсного фотолиза – методическое пособие, 2012

Рекомендованная литература в печатном виде

2. Экспериментальные методы химической кинетики. Под ред. Эмануэля Н.М., Кузьмина М.Г., 1985.