Вопросы по ИК-спектроскопии органических молекул

В.В. Загорский

Вопрос 1. Поглощение в области 2950 см-1 относится к валентным С-Н колебаниям группы -СН3 . В какой области (см-1) будут поглощать аналогичные колебания -C-D?

1) 3200 см-1; 2)2100см-1; 3)1600см-1; 4)295см-1

Вопрос 2. Почему в ИК-спектре молекулы транс-бутена-2 отсутствует поглощение двойной связи в области 1650см-1?

1) поглощение сдвинуто в дальнюю область;  2) очень малая интенсивность из-за групп –СН3; 3) дипольный момент при колебании не меняется; 4) поглощение закрыто другими полосами

Вопрос 3. Какое из колебаний молекулы СО2 проявляется в ИК-спектре?

 	        	                

1) О-С-О         2) О-С-О        3) О-С-О

      

2350см-1          668см-1         1345см-1

Вопрос 4. В области 4000-400см-1 прозрачными являются окошки из

1) кварца; 2) сапфира; 3) бромида калия; 4) хлорида натрия

Вопрос 5. ИК-спектры можно записывать при открытом кюветном отделении прибора

1) во всех случаях; 2) кроме работы с солевыми кюветами;   3) кроме работы в диапазонах поглощения СО2 и Н2О; 4) кроме работы при дневном свете;   5) кроме работы в запыленном помещении

Вопрос 6. Для определения концентраций методом ИК-спектроскопии

1) нужны табличные данные по коэффициентам поглощения;

2) нужно работать в кювете с регулируемой толщиной;

3) нужна калибровка прибора по эталонным образцам;

4) нужно работать только в области валентных колебаний.

Вопрос 7. Спектры КР, в отличие от ИК, можно записывать в водных растворах, потому что: 1) можно использовать стеклянные кюветы; 2) КР-колебания связаны с изменением поляризуемости; 3) можно использовать возбуждающее излучение в видимой области; 4) сдвиги КР-спектров лежат в видимой области

Вопрос 8. Предложите методику, позволяющую методом ИК-спектроскопии доказать идентичность (или различие) двух котлет.

Вопрос 9. Полимерная пленка с минеральным наполнителем практически не пропускает ИК-излучение. Предложите методику определения состава пленки методом ИК-спектроскопии.

Вопрос 10. 1 моль этана прореагировал при 300о С и УФ-излучении с 2 моль хлора. Сколько продуктов можно обнаружить методом ИК-спектроскопии при 20 о С и при -196 о С?

Рекомендуемая литература в электронном виде:

1. В.И. Загорский Теория по ИК органических молекул. 2012

2. А.Н.Харланов, М.И. Шилина Инфракрасная спектроскопия для исследования адсорбционных, кислотных и основных свойств поверхности гетерогенных катализаторов. 2011